## 医院热泵维保服务项目采购需求

- 一、项目名称：医院热泵维保服务

- 二、项目概况

- 1、项目预算：98000.00元

- 2、服务期限：1年

3、服务地点：院本部（长沙市雨花区曙光南路769号）、梅花分院（长沙县江背镇）

三、服务地点：总院（A栋、B栋、C栋、1号栋、2号栋、3号栋、4号栋，倒班房楼栋）及梅花分院（综合楼、收治中心大楼、康复大楼、隔离病房区）空气能热泵系统。

- 四、服务具体内容： 总院18套空气能热泵系统（含热泵机组、循环水泵、管道、阀门保温水箱、电控系统），梅花分院 10套空气能热泵系统（含200块太阳能热水板、热泵机组、循环水泵、管道、阀门、保温水箱、电控系统）

- 五、服务要求：

- 1、每季度需要维修保养项目：了解设备制热水等运行状况，对机组表冷器、换热器、水箱、热水管道等进行1次化学药剂非酸性清洗、对各设备添补加注润滑油以及检测、保养。

- 2、每月需要维修保养项目

- 2.1检查机组电路控制板元器件，确保其输出参数正常

- 2.2检查各氟、水等系统压力无泄露情况

- 2.3检测压缩机运行情况

- 2.4检测循环水泵运行情况

- 2.5检测电源配电箱情况，并且进行清尘、紧固处理

- 3、每月需要巡视检查维保2次，热泵系统出现故障接甲方通知按时到达现场处理。

- 4、每月向各相关科室有关人员了解制热水等状况，及时处理相关问题。（更换配件需有记录有登记及相关人员签字）

- 六、服务责任和义务：

- 1、制热水效果不好带有异常情况、或收到甲方报修后，应及时响应，2小时到达现场维修空气能热泵系统。

- 2、为设备正常运转提供维修、保养、及紧急故障处理工作，确保设备的正常稳定运转。（365天7x24小时全天候维修响应，）

- 3、乙方应向甲方提供完整的经甲方相关人员签字确认的维护保养记录和相关设备维修资料且做为甲方支付维保费用的依据和凭证。

- 4、乙方维修保养期间，必须遵守甲方规章制度及安全环保等各项规定。

- 5、维修保养过程中由于阀门损坏等问题需要放干净整个水系统的循环水，投乙方应向甲方汇报，由甲方通知后再进行维修保养工作，不影响系统使用的小故障，由双方协商安排时间。

- 6、如出现设备故障需维修或更换零配件或专用配件，单个1000元以下的零配件，由乙方免费无条件提供并进行更换；未考虑到的1000元以下的零配件，视同免费提供并更换；与常规维保有关的耗材，由乙方负责提供。单个1000元以上的零配件，经甲方审核同意后另行采购，乙方负责免费维修及更换。（乙方免费更换单个1000元以内的配件，清单如下）

| - 序号 | - 名称内容 | - 单位 | - 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - DN80电磁阀 | - 套 | - 590 |
| - 2 | - 20P四通换向阀 | - 套 | - 586 |
| - 3 | - DN50三通电磁换向阀 | - 套 | - 599 |
| - 4 | - 自动补液控制器 | - 套 | - 500 |
| - 5 | - 200A漏电开关 | - 个 | - 360 |
| - 6 | - 25、32、40、63、100A空开 | - 套 | - 300 |
| - 7 | - 时控开关 | - 个 | - 50 |
| - 8 | - 电容器、温度器 | - 套 | - 180 |
| - 9 | - DN50热水表 | - 个 | - 235 |
| - 10 | - 80A交流接触器、热过载保护器 | - 套 | - 286 |
| - 11 | - 机组手操器 | - 个 | - 982 |
| - 12 | - 自动调速器 | - 块 | - 850 |
| - 13 | - 储液器 | - 个 | - 790 |
| - 14 | - 水封及轴承 | - 套 | - 260 |
| - 15 | - 三相电能表 | - 个 | - 400 |
| - 16 | - 冷水电动阀 | - 套 | - 386 |
| - 17 | - 热水电动阀 | - 套 | - 450 |
| - 18 | - 铜阀门DN32 | - 个 | - 160 |
| - 19 | - 铜阀门DN40 | - 个 | - 206 |
| - 20 | - 铜阀门DN50 | - 个 | - 223 |
| - 21 | - 铜阀门DN65 | - 个 | - 280 |
| - 22 | - 铜止回阀 | - 个 | - 350 |
| - 23 | - 不锈钢碟阀DN100 | - 个 | - 489 |
| - 24 | - 不锈钢碟阀DN80 | - 个 | - 390 |
| - 25 | - 不锈钢波纹管DN25、DN32、DN50、DN65 | - 套 | - 380 |
| - 26 | - 铜过滤器 | - 个 | - 293 |
| - 27 | - 混合器 | - 套 | - 998 |
| - 28 | - 微电路集控器 | - 块 | - 990 |
| - 29 | - 干燥过滤器 | - 个 | - 352 |
| - 30 | - 热力膨胀阀 | - 套 | - 760 |
| - 31 | - 电子膨胀阀 | - 套 | - 900 |
| - 32 | - 非酸性清洗药剂 | - 项 | - 590 |
| - 33 | - 专用翅片清洗药剂 | - 项 | - 400 |
| - 34 | - 水泵防雨棚 | - 项 | - 900 |
| - 35 | - 温度感应器 | - 套 | - 680 |
| - 36 | - 温度传感器 | - 个 | - 50 |
| - 37 | - 25、32、40、50、85A交流接触器 | - 套 | - 400 |
| - 38 | - 25、32、40、50、85A热过载保护器 | - 套 | - 400 |
| - 39 | - 15KW电热管（带温控） | - 个 | - 286 |
| - 40 | - 橡塑保温棉 | - 项 | - 980 |
| - 41 | - 保温扎带 | - 项 | - 900 |
| - 42 | - PPR管件25、32、40、50、65、80、100 | - 套 | - 300 |
| - 43 | - 橡胶软接50、63、80、DN100 | - 套 | - 366 |
| - 44 | - 电源保护模块 | - 套 | - 905 |
| - 45 | - 压缩机保护模块 | - 套 | - 998 |
| - 46 | - 高压感应器 | - 个 | - 350 |
| - 47 | - 低压感应器 | - 个 | - 346 |
| - 48 | - 高压开关 | - 个 | - 108 |
| - 49 | - 低压开关 | - 个 | - 100 |

- 7、乙方为甲方服务期间，因违反安全工作规程所引发的施工人员安全事故，其责任均由乙方承担，甲方概不负责。

- 七、付款方式：

- 1、付款方式：年度服务分2次支付费用。

- 2、双方签定合同生效后，以签定合同生效之日算起，每6个月支付一次合同款项；乙方应向甲方提供甲方相关人员签字确认的维护保养记录和相关设备维修资料，甲方验收合格后一个月内支付上6个月维保费用。

- 八、违约责任：乙方接到甲方通知，紧急故障通知后未能及时响应并及时到达现场处理，甲方按 1000元/次在维保费用中进行扣除；甲方另行委派他人处理紧急故障所产生费用，在维护保养费用中进行扣除。